Краткое руководство по клавиатурным комбинациям управления электровозом ЭП1М в симуляторе RRS

| Клавиши | Назначение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Shift + U ¦ Ctrl + U | Выключатель шкафа питания ШП-21 |  |
| Alt + Y | Вставить/извлечь ключ блокировки | По умолчанию ключ вставлен в одной кабине |
| Shift + Y ¦ Ctrl + Y | Ключ блокировки панели тумблеров |  |
| Shift + 9 ¦ Ctrl + 9 | Тумблер “МСУД” |  |
| Shift + 0 ¦ Ctrl + 0 | Тумблер “Блокирование ВВК” |  |
| Shift + I ¦ Ctrl + I | Тумблер “Токоприёмник передний” |  |
| Shift + O ¦ Ctrl + O | Тумблер “Токоприёмник задний” |  |
| Alt + P | Тумблер “Возврат защиты ГВ” |  |
| Shift + P ¦ Ctrl + P | Тумблер “Включение ГВ” |  |
| Shift + T ¦ Ctrl + T | Тумблер “Вспомогательные машины” |  |
| Shift + 4 ¦ Ctrl + 4 | Тумблер “Мотор-компрессор” |  |
| Shift + 1 ¦ Ctrl + 1 | Тумблер “Мотор-вентилятор 1” |  |
| Shift + 2 ¦ Ctrl + 2 | Тумблер “Мотор-вентилятор 2” |  |
| Shift + 3 ¦ Ctrl + 3 | Тумблер “Мотор-вентилятор 3” |  |
| Shift + V ¦ Ctrl + V | Тумблер “Электропневм. тормоз” |  |
| Shift + F ¦ Ctrl + F | Тумблер “Авторегулирование” | По умолчанию включен |
| Alt + G | Тумблер “Левый красный/белый” | По умолчанию включен белый |
| Shift + G ¦ Ctrl + G | Тумблер “Фонарь буферный левый” |  |
| Shift + J ¦ Ctrl + J | Тумблер “Фонарь буферный правый” |  |
| Alt + J | Тумблер “Правый красный/белый” | По умолчанию включен белый |
| Shift + H ¦ Ctrl + H | Тумблер “Прожектор тускло” |  |
| Alt + H | Тумблер “Прожектор ярко” |  |
| Shift + K ¦ Ctrl + K | Тумблер “Освещение кабины тускло” |  |
| Alt + K | Тумблер “Освещение кабины ярко” |  |
| Alt + \ | Тумблер “Освещение зелёный свет” |  |
| Alt + L | Тумблер “Освещ. приборов и пульта” |  |
| Shift + L ¦ Ctrl + L | Тумблер “Яркость освещ. приборов” |  |
| Shift + 5 ¦ Ctrl + 5 | Тумблер “Батарея или СПН ЭПТ” | По умолчанию выбран ЭПТ |
| Shift + 6 ¦ Ctrl + 6 | Тумблер “МПК 1 или МПК 2” |  |
| Shift + 7 ¦ Ctrl + 7 | Тумблер “ПЧФ” | По умолчанию включен |
| Shift + 8 ¦ Ctrl + 8 | Тумблер “Сигнализация” | По умолчанию включен |
| R | Кнопка “Компрессор” |  |
| Space (пробел) | Свисток |  |
| B | Тифон |  |
| Delete | Подача песка |  |
| M | Рукоятка бдительности РБС |  |
| Z | Рукоятка бдительности РБ |  |
| - ( _ ) ¦ = ( + ) | Кнопки “ – ” и “ + ” экрана МСУД | Регулирует ступени ослабления возбуждения |
| Shift + W ¦ Ctrl + W | Вставить/извлечь реверсивную рукоятку | По умолчанию вставлена в одной кабине. Извлечение рукоятки в нулевом положении |
| W ¦ S | Переключение реверсивной рукоятки “от себя” / “на себя” | Переключение направления только при нулевом положении главного вала контроллера |
| A ¦ D | Движение рукоятки контроллера машиниста “от себя” / “на себя” | Рукоятка главного вала заблокирована при нулевом положении реверсивного вала |
| Ctrl + D | Быстрый возврат рукоятки контроллера в нулевое положение |  |
| Q ¦ E | Вращение задатчика скорости | В режиме рекуперации без авторегулирования задатчик регулирует ток возбуждения |
| Ctrl + E | Быстрый возврат задатчика скорости |  |
| / | Кнопка “Отпуск тормозов” |  |
| Кран машиниста усл. № 395 |  |  |
| ‘ (э) ¦ ; (ж) | Управление рукояткой крана: вращать “на себя” / “от себя” |  |
| Alt + 1 | Положение I | Зарядка и отпуск тормозов |
| Alt + 2 | Положение II | Поездное |
| Alt + 3 | Положение III | Перекрыша без питания утечек |
| Alt + 4 | Положение IV | Перкрыша с питанием утечек |
| Alt + 5 | Положение Va | Замедленное торможение |
| Alt + 6 | Положение V | Служебное торможение |
| Alt + 7 | Положение VI | Экстренное торможение |
| Кран вспомогательного тормоза усл. № 215 |  |  |
| ] (ъ) ¦ [ (х) | Управление рукояткой крана: вращать “на себя” / “от себя” | Возможна постановка крана в промежуточные положения |
| Alt + 8 | Положение II | Поездное |
| Alt + 9 | Положение III | Ступень 0,13 МПа |
| Alt + 0 | Положение IV | Ступень 0,20 МПа |
| Alt + - | Положение V | Ступень 0,30 МПа |
| Alt + = | Положение VI | Ступень 0,40 МПа |
| Электропневматический клапан автостопа усл. № 150 |  |  |
| Alt + N | Вставить/извлечь ключ ЭПК | По умолчанию ключ вставлен в одной кабине. |
| Shift + N ¦ Ctrl + N | Включение/выключение ЭПК |  |
| Устройство блокировки тормозов усл. № 367М |  |  |
| Shift + \ ¦ Ctrl + \ | Открыть/закрыть тумбу с УБТ |  |
| Alt + Backspace | Вставить рукоятку и включить / выключить и извлечь рукоятку устройства блокировки тормозов | По умолчанию включено в одной кабине. Переключение только при разряженной тормозной магистрали |
| Shift + Backspace Ctrl + Backspace | Управление рукояткой комбинированного крана |  |
| Alt + R | Автоматический запуск локомотива |  |
| Alt + F | Включение/выключение автоведения |  |
| Shift + ~ ¦ Ctrl + ~ | Включение/выключение маневрового режима |  |

Краткое руководство по запуску электровоза ЭП1М в RRS

- Подать напряжение в цепи управления, включив шкаф питания
(клавиши Shift + U).

- Разблокировать тумблеры на пульте машиниста (клавиши Shift + Y).

- Заблокировать шторы высоковольтной камеры: включить тумблер «Блокирование ВВК» (клавиши Shift + 0)

- Запустить микропроцессорную систему управления и диагностики: включить тумблер «МСУД» (клавиши Shift + 9)

- Поднять пантограф: включить тумблер «Токоприёмник задний» (Shift + O).

- Подать напряжение в цепи управления главным выключателем:
включить тумблер «Главный выключатель» (клавиши Shift + P).

- Замкнуть главный выключатель: нажать и удерживать 1-2 секунды тумблер «Возврат защиты» (клавиши Alt + P).

- Включить тумблер «Вспомогательные машины» (Shift + T).

- Запустить компрессор, обеспечивающий локомотив сжатым воздухом: включить тумблер «Компрессор» (клавиша Shift + 4).

- Запустить мотор-вентиляторы, обеспечивающие охлаждение силового электрооборудования: включить тумблеры «Вентилятор 1..3»
(клавиши Shift + 1, Shift + 2, Shift + 3).

- Включить ЭПК (электропневматический клапан автостопа, клавиша
Shift + N), он начнёт громко свистеть. Сразу прервать его свисток нажатием на рукоятку бдительности специальную РБС (клавиша M).

Готово, ЭП1М запущен. Перед движением следует отпустить тормоза локомотива: перевести кран вспомогательного тормоза в поездное положение (вращая рукоятку крана «от себя» – удерживая клавишу [, либо нажав Alt+8).

Краткое руководство по управлению тягой электровоза ЭП1М в RRS

У контроллера машиниста имеются следующие положения:

  - «Рекуперация» – сектор непрерывного регулирования тормозного усилия при электродинамическом торможении.

  - «П» – подготовка силовой схемы к электродинамическому торможению. Перед началом торможения необходимо выдержать рукоятку в этой позиции 2-3 секунды.

  - «0» – разбирает силовую схему. Для быстрой постановки рукоятки в положение «0» можно пользоваться клавишами Ctrl+D.

  - «П» – подготовка силовой схемы к тяговому режиму. Перед началом тяги необходимо выдержать рукоятку в этой позиции 2-3 секунды.

  - «Тяга» – сектор непрерывного регулирования тягового усилия.

По умолчанию включён режим «авторегулирование»: вращением задатчика (клавиши Q и E) выбирается желаемая скорость. Микропроцессорная система управления автоматически устанавливает тяговое (когда контроллер в секторе тяги) или тормозное (когда контроллер в секторе рекуперации) усилие для достижения и поддержания скорости. При этом усилие ограничено положением рукоятки в соответствующем секторе.

Если перевести рукоятку в сектор тяги или торможения, не выждав 2-3 секунды в положении «П» (таким образом не дождавшись срабатывания всех необходимых реле для сбора соответствующих силовых цепей), то сработает защита и разомкнутся линейные контакторы тяговых электродвигателей.

Для восстановления следует вернуть рукоятку контроллера в положение «0» и затем нажать на 1-2 секунды тумблер «Возврат защиты» (клавиши Alt + P).

Краткое руководство по системам безопасности на ЭП1М в RRS

ЭП1М оборудован КЛУБ (комплексное локомотивное устройство безопасности). Если на локомотивном светофоре горит красный с жёлтым сигнал, либо жёлтый и скорость движения более 60 км/ч, КЛУБ периодически проверяет бдительность машиниста. Кроме того, проверка бдительности происходит при смене сигнала на локомотивном светофоре на менее разрешающий.

При проверке бдительности загорается треугольная лампа красного цвета на блоке БИЛ-УТ, начинается выпуск воздуха из ЭПК (электропневматического клапана автостопа) через свисток. Во время свиста подтвердить бдительность можно нажатием на рукоятку бдительности РБС (клавиша M) или РБ (клавиша Z), иначе через 7-8 секунд свиста происходит срыв в экстренное торможение.

Также КЛУБ контролирует проезд красного светофора (с включением красного сигнала на локомотивном светофоре) и движение со скоростью, превышающей допустимую более чем на 1 км/ч. В этих случаях начинается неотключаемый свист ЭПК и через 7-8 секунд экстренное торможение.

Порядок смены кабины управления

Переход из кабины в кабину осуществляется путем нажатия клавиши Tab. После перехода следует переключить фокус управления нажатием Enter, погасив транспарант «Нажмите Enter для управления из кабины»

- Полностью затормозить локомотив краном вспомогательного тормоза (клавиша ]).

- Разрядить тормозную магистраль путем постановки крана машиниста в положение VI «Экстренное торможение» (клавиша ‘|э).

- Выключить устройство блокировки тормозов и извлечь рукоятку (Alt + Backspace).

- Выключить вспомогательные машины, отключить главный выключатель, опустить токоприемник, отключить микропроцессорную систему управления и диагностики.

- Перевести все тумблеры на пульте машиниста в положение «выключено».

- Заблокировать панель тумблеров (Ctrl + Y).

- Извлечь ключ блокировки пульта (Alt + Y).

- Перевести реверсивную рукоятку в нейтральное положение (W или S, в зависимости от текущего положения).

- Извлечь реверсивную рукоятку (Ctrl + W).

- Выключить ЭПК автостопа (Ctrl + N).

- Извлечь ключ ЭПК автостопа (Alt + N).

- Перейти в другую кабину (Tab).

- Взять управление в другой кабине (Enter).

- Вставить ключ ЭПК автостопа (Alt + N).

- Вставить реверсивную рукоятку (Shift + W).

- Вставить рукоятку устройства блокировки тормозов и включить его (Alt + Backspace).

- Вставить ключ блокировки пульта (Alt + Y).

- Разблокировать пульт (Shift + Y).

- Включить микропроцессорную систему управления и диагностики, поднять токоприемник, привести в действие вспомогательные машины.

- Зарядить тормозную магистраль путем перевода крана машиниста в положение II «Поездное» (;|ж)